儿童病床用户需求

一、基本要求

1、名称：儿童病床

2、数量：5张

3、货期：接用户订单通知后一个月内

二、主要技术要求(达到或优于)

- 规格及承重：≥1900×950×500mm；最大可承受300kg。

- 升降角度：背部：0-80°±5°，腿部：0-45°±5°。

- 床头尾板：光面、易清洁、不变形；有锁定开关，稳定可靠、拆卸方便；床尾板配病历卡插座。

- 护栏：360°全包围，≥24支护栏支柱，间隙≤8cm，有效避免儿童坠床；外置式护栏开关，防止儿童触碰，锁定安全。

- 双面轮：≥5寸，脚轮骨架质地坚硬且轻盈；双边抓地，稳固牢靠；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，永不生锈；轮面耐磨、静音。

- 床板：采用≥1mm冷轧钢板，背部有加固结构，透气、受力均衡，永不变形。

- 背部床板：可有效转移床板的大部分承重于床梁，最大限度减少螺管受力，有效延长螺管及病床使用寿命。

- 金属表面，内外防锈。

- 摇手：内置Φ10mm钢芯，防滑，加长加粗用材，开合防夹手设计，手感舒适，不易折断。

- 配四个点滴架插孔；四个引流袋挂钩，多体位输液引流。

- 床底：配金属杂物架一个，方便放置杂物。

三、其他商务要求：

▲1、质保期及维修响应时间：整床全保≥5年，自用户签字验收合格之日起计。在用户提出维修请求的2小时内响应，24小时内到达现场维修。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。使用期内，免费维护≥1次/年，并出具详细保养报告留存采购人设备科。除配件费用外，免维修费、工程师差旅费等其它费用。

4、备件供应要求：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为评标参考。在广东地区有专业的培训、维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。