低温冰箱用户需求

一、基本要求

1、名称：低温冰箱
2、数量：1台

3、货期：收到采购人成交通知后一个月内

4、用途：储存生物标本、试剂等。

二、主要技术要求(达到或优于)

- 电源：220V，50Hz。

- 规格：≥750×750×1800mm。

- 有效容积：≥480L。

- 温控范围及精度：-20℃及更低，±1℃。

- 温度调节及显示方式：电子温控器，LED数字显示。

- 制冷剂：环保、无氟。

- 报警功能：有高温、低温、停电、压缩机异常、门未闭合、电池欠压等报警。

- 电池：具备蓄电池供停电报警。

- 脚轮：具备，以便移动。

- 安全性：独立双门、可上锁，标配内锁，可加挂外锁。

三、其他商务要求

▲1、质保期及维修响应时间：整机全保≥3年，其中压缩机≥5年，自用户签字验收合格之日起计。在用户提出维修请求的2小时内响应，24小时内到达现场维修。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少3名，直至掌握正确使用及日常保养方法，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。使用期内，免费维护≥1次/年，并出具详细保养报告留存采购人设备科。除配件费用外，免维修费、工程师差旅费等其它费用。

4、备件供应要求：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为评标参考。在广东地区有专业的培训、维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。