包1：耳内镜及鼻内镜 1批 总预算7.2万元

（一）基本要求

1、名称：耳内镜及鼻内镜

2、数量：1批

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于耳鼻喉科耳道和鼻道的检查。

（二）主要技术要求(达到或优于)

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳内镜 | 8支 | 0度，直径2.7mm，长度110mm±20mm |
| 2 | 鼻内镜 | 8支 | 70度，直径4mm，长度175mm±20mm |

（三）、其他商务要求

★1、保修期及维修：镜子保修≥3年。自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

包2：耳鼻喉科手术器械 1批 总预算4.8万元

（一）基本要求

1、名称：耳鼻喉科手术器械

2、数量：1批

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：开展耳鼻喉科手术的显微器械。

（二）主要技术要求(达到或优于)

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筋膜夹钳 | 1把 | 螺旋式，60*40mm |
| 2 | 中耳显微息肉钳 | 2把 | 0度，精细卵圆，0.8*1.3mm |
| 3 | 显微耳针 | 1根 | 45度 |
| 4 | 耳用显微钩 | 1支 | 90度，直径0.6mm |
| 5 | 耳用显微钩 | 1支 | 90度，直径1.0mm |
| 6 | 耳用显微钩 | 1支 | 90度，直径1.2mm |
| 7 | 耳用显微钩 | 1支 | 90度，直径1.5mm |
| 8 | 耳用显微刀 | 1把 | 45度，直径1.0mm |
| 9 | 耳用显微刀 | 1把 | 45度，直径1.2mm |
| 10 | 耳用显微刀 | 1把 | 45度，直径1.5mm |
| 11 | 耳用显微刀 | 1把 | 45度，直径1.8mm |
| 12 | 耳用显微刀 | 1把 | 镰状型，6.0mm |
| 13 | 耳用显微刀 | 1把 | 90度，直径1.2mm |
| 14 | 耳用显微刀 | 1把 | 90度，直径1.5mm |
| 15 | 耳用显微刀 | 1把 | 90度，直径1.8mm |
| 16 | 显微喉剪 | 1把 | 0度 |
| 17 | 显微喉剪 | 1把 | 左弯 |
| 18 | 显微喉剪 | 1把 | 360度旋转 右弯剪 |
| 19 | 耳科显微器械专用消毒盒 | 1 |  |

（三）、其他商务要求

★1、保修期及维修：器械保修≥2年。自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

包3：小儿胸腔镜手术器械 1批  总预算9万元

（一）基本要求

1、名称：小儿胸腹腔镜手术器械

2、数量：1批

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于小儿胸腹腔镜手术

（二）主要技术要求(达到或优于)

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔镜镜头 | 1 | 大视野内窥镜，直径5mm，长度≥320mm，30度广角镜 |
| 2 | 弯分离钳 | 1 | 直径5mm，长度≥310mm， |

（三）、其他商务要求

★1、保修期及维修：镜子保修≥3年，器械保修≥2年。自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

包4：可弯曲器械 1批  总预算3万元

（一）基本要求

1、名称：可弯曲器械

2、数量：1批

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：与腹腔镜配套，在临床上供腹腔手术用。

（二）主要技术要求(达到或优于)

- 可弯曲组织抓钳，4把，直径5mm，长度≥330mm；

- 可弯曲无损伤钳，4把，直径5mm，长度≥330mm；

- 可弯曲单极电凝钩，4把，直径5mm，长度≥330mm，每套配两条电极线；

（三）配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可弯曲组织抓钳 | 4 |
| 2 | 可弯曲无损伤钳 | 4 |
| 3 | 可弯曲单极电凝钩（每套配两条电极线） | 4 |

（四）、其他商务要求

★1、保修期及维修：整批器械全保≥2年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

包5：无影灯 1套  总预算3.8万元

（一）基本要求

1、名称：无影灯

2、数量：1套

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于医疗机构手术的照明。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1. 反射原理：多光源整体反射式。

2. 外形设计完全符合手术室净化要求。

3. 吊顶式安装，灯头直径≥60cm，降低能耗的同时又能提供手术区域稳定的照明。

4. 双灯照度≥120000Lux+120000 Lux

5. 灯盘、把手一体化的高强度材质外壳，灯盘表面为光滑圆弧型、无缝隙，气动力学设计的外形符合层流手术室要求，易擦洗，耐酸碱腐蚀。

6. 聚焦手柄可方便拿下消毒。

7. 采用纯色光源设计，避免在手术过程中产生彩虹效应。

8. 采用LED灯源。

9. 色温：4500K±500K。

10. 色彩还原指数≥95Ra。

12. 冷光源系统：医生头部温升≤1℃，术野温升≤1℃。

13. 双灯为防故障手术无影灯。

14. 安装高度2.3 m~3 m

（三）、其他商务要求

★1、保修期及维修：保修≥3年。自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

包6：血液加温仪 1台 总预算9.5万元

（一）基本要求

1、名称：血液加温仪

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：临床用于血浆的解冻和加热。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、融解温度：37℃-45℃；

2、控温精度：±0.1℃；

3、具有超温报警、漏液报警、开盖报警；

4、干式封闭循环加热系统（液体不能直接接触血袋）；

5、内置搅拌器，使血浆融化快速充分；

6、微电脑控制：全自动全血、血浆、干细胞快速溶解；可自调方案

7、可加热不少于8袋250mL血浆；

8、冻融时间：血浆：10-20分钟，全血：≤15分钟，干细胞（脐带血）：≤5分钟；

（三）、配置要求

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 加热袋 | 2个 |
| 3 | 加热袋固定工具 | 1个 |
| 4 | 塞子 | 1个 |
| 5 | 硅胶排液管 | 1根 |
| 6 | 电源线 | 1根 |
| 7 | 操作手册 | 1套 |

（四）、其他商务要求

★1、保修期及维修：整机保修≥3年。自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

包7：超脉冲二氧化碳激光治疗机 2台 总预算10万元

（一）基本要求

1、名称：超脉冲二氧化碳激光机

2、数量：2台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：临床用于血浆的解冻和加热。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、波长：10.6um

2、光斑直径大小小于0.12mm;

3、连续波：1-30W；

4、超脉冲：峰值功率≥120W;

最大单个脉冲能量：60mj

脉冲宽度：200-950Us

脉冲频率：1-500Hz

5、脉冲：  脉冲宽度：随功率大小而变化

脉冲频率：33.3Hz

6、瞄准指示光：＜2mW，635nm红色半导体激光（亮度可调）

7、操作模式：单次、多次重复、连续

8、光束传输装置：扭簧式多关节导光臂；

9、冷却系统：全封闭循环冷却水；

（三）、配置要求

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 导光臂 | 1个 |
| 3 | 脚踏开关 | 1个 |
| 4 | 治疗刀头 | 6把 |
| 5 | 电源线 | 1条 |
| 6 | 说明书/合格证/保修卡等 | 1套 |

（四）、其他商务要求

★1、保修期及维修：整机全保≥3年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

包8：微波治疗仪 1台 总预算2万元

（一）基本要求

1、名称：微波治疗仪

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于皮肤疾病尖锐湿疣的治疗。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、微波工作类型：治疗和理疗两种方式；

2、显示操作方式：液晶显示屏；

3、控制方式：治疗采用脚踏开关控制输出；

4、理疗具有多重模式输出：连续博、脉冲波、正弦波、三角波，具有热敷、针灸、推拿、按摩作用；

5、微波频率：2450MHz±50MHz；

6、输出功率：理疗时0-40W连续可调，误差±30%，治疗时0-99W连续可调，误差±30%；

7、定时范围：理疗时间0-30分钟内可调，误差±1分钟，治疗时间0-99秒范围内可调，误差±1秒，循环计时；

8、驻波系数≤2..5；

9、微波漏能≤1mW/cm2;

10、一体化推车设计；

11、仪器外壳金属部分耐压测试≥A.C.4000V;

12、仪器电路抗干扰涉及和器件选择，保证微波功率正常输出。避免微波辐射器不经意照射到仪器主机或显示面板时，导致程序紊乱造成输出异常产生危险。

13、在理疗方式治疗过程中可以隔着衣物和卫生敷料进行（确保微波辐射区无金属覆盖物），适用于医院不同科室多种病患；

14、在手术方式治疗过程中可以实现无烟、无异味，可以使局部组织受热凝固坏死而不破坏组织的形态；

15、接触人体皮肤的治疗辐射器，通过国家级生物学评价认证。通过多项指标严格检测，具有体外细胞毒性试验、刺激与迟发型超敏试验等检测报告；

16、微波电磁兼容要求和试验符合微波治疗仪设备安全专用要求（检测检验报告）；

（三）、配置要求

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机（含推车） | 1台 |
| 2 | 理疗线 | 1条 |
| 3 | 理疗探头 | 1支 |
| 4 | 治疗线 | 1条 |
| 5 | 治疗探头 | 20支 |
| 6 | 支架 | 1个 |
| 7 | 脚踏开关 | 1个 |
| 8 | 电源线 | 1条 |
| 9 | 合格证/保修卡/说明书等 | 1套 |

（四）、其他商务要求

★1、保修期及维修：整机保修≥3年。自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

（五）、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由中标方承担。

6、中标方须提供有资质的计量检定机构出具的检定合格证书作为验收依据。