包1：介入室防护服 1批 总预算5万元

（一）基本要求

1、名称：介入室防护服

2、数量：1批

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于介入手术的射线防护。

（二）主要技术要求(达到或优于)

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双面连体防护服 | 2套 | 铅当量要求：正面≥0.5mmpb，背面≥0.25mmpb，成人尺码 |
| 2 | 双面分体防护服 | 3套 | 铅当量要求：正面≥0.5mmpb，背面≥0.25mmpb，成人尺码 |

（三）、其他商务要求

★1、保修期及维修：保修≥3年。自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

包2：临时起搏器 1台 总预算4万元

（一）基本要求

1、名称：临时起搏器

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于患者的临时心脏起搏治疗。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、工作模式：AOO、AAI、AAT、VOO、VVI、VVT，高频起搏，紧急起搏和OSO

2、起搏频率：40-180ppm

3、高频起搏频率：40-1000ppm

4、紧急起搏模式：V00/10V/80ppm

5、电压：01.-20V

6、脉宽：心房：0.7ms

心室：0.5ms

高频率：1ms

7、灵敏度：0.1mv-20mv

（三）、其他商务要求

★1、保修期及维修：保修≥3年。自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

包3：新生儿床  15台 总预算3.75万元

（一）基本要求

1、名称：新生儿床

2、数量：15台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于新生儿的躺卧；

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、床长≥825mm，床宽≥490mm，床高≥250mm；

2、采用气泵弹簧，可以使睡盆在0°-12°之间进行任意角度倾斜；

3、采用对角刹车脚轮；

4、床体采用优质钢材；

5、采用全透明食品级PET材料制婴儿睡盆；

6、床体下方安装有杂物架；

7、采用海绵芯床垫；

（三）、其他商务要求

★1、保修期及维修：保修≥3年。自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

包4：胎心多普勒	 5台  总预算1.8万元

（一）基本要求

1、名称：胎心多普勒

2、数量：5台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：适用于医疗单位从孕妇腹部检测胎儿心率信息。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、超声工作频率：3.3MHz或2.2MHz±3%
2、超声输出功率：<2.5mW/cm２
3、显示方式：高亮度发光二极管，显示瞬时胎心率
4、电源工作方式：外置稳压电源 AC 220V 50Hz，主机输入 DC 18V
5、充电电池容量：≥14.4V 800mAH
6、整机配套重量：主机≤1.2Kg  充电器：≤0.8Kg

（三）、其他商务要求

★1、保修期及维修：保修≥3年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

包5：脑电仿生电刺激仪	1台  总预算7.8万元

（一）基本要求

1、名称：脑电仿生电刺激仪

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：通过体表电极导入电流刺激经，对改善脑部血液循环有辅助作用。

（二）主要技术要求(达到或优于)

- 输出组数：双通道四路八线输出

- 治疗模式：全新优化4种对应不同的脑电信号柔和输出，可供临床治疗方案选择。

- 治疗强度：主极：数字显示，0～125（标志强度的无量纲数）

辅极：数字显示，0～375（标志强度的无量纲数）

- 治疗方式：3种{标准（常规）、连续、夜间}

- 治疗频率：1～200（数字显示，标志频率的无量纲数）

- 时间可调范围：1 min～90min

- 恒流输出特性，在改变负载试验中的误差绝对值不大于15％

- 输出电流峰值：主极可调范围0～15mA；辅极可调范围0～30mA

- 平均有效电流强度≤3 mA.（仿真生物电刺激远低于国家安全范围标准）安全性能Ⅱ类，防电击程度BF型

- 最大输出电压峰值：输出开路，最大输出电压峰值不大于100V

- 输出频率范围：0.5Hz～159Hz

- 连续工作时间大于24小时

- 防电击类型：I类设备；防电击程度：BF应用部分型

- 生物电叠加技术，集合人体八类生物电于一体，适应不同人群

- 数据库记录患者信息（起始时间，次数，治疗方案，疗效记录），随时调用

- 自动调出患者治疗方案，（半）自动修正治疗方案参数

- 设有（也可自建）各类病情词条库，随时导入患者个人信息库，利于医生跟进（展示）治疗前后效果，增强患者治疗信心

- 设备自动累计治疗（使用）总次数，方便医生掌握工作进度，提高设备利用率。

- 液晶屏显示醒目，软件操控方便，治疗时可（选）配音乐，动画功能，治疗结束自动切回。

（三）、其他商务要求

★1、保修期及维修：保修≥3年。自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

包6：全自动免疫印迹仪 1台 总预算9.8万元

（一）基本要求

1、名称：全自动免疫印迹仪

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于为免疫印迹膜条实验提供自动化操作。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、系统

- 样本数≥40个样本位，支持医院常见的不同规格管

- 支持检测项目≥20个，包括自身免疫抗体、过敏原和常见传染病印迹检

- 功能：支持从加样、温育、清洗到结果判读的全自动免疫印迹检测操作

- 支持杂项整合功能

2、加样单元

- 加样针：可清洗，重复利用的加样钢针

- 条形码识别：集成条形码扫描器，自动识别样本管

- 液位探测：具有液位探测功能

- 液位探测最小检测体积：100ul-标准样本管；50ul -质控品管

- 系统清洗液瓶容量：1L，支持光学液面高度探测

- 质控功能：4个独立的质控位

- 加样体积：15-200ul，分辨精度1ul

- 精确度：小于2%

- 试剂分配及温育单元

- 温育槽：一次性使用塑料温育槽

- 摇床模式：三种模式可选，根据分析项目的不同可选择慢速、中速及快速三种摇动方式

- 分液通道数≥8个

- 分配体积：0.1-5ml 调节精度：0.1ml

- 分配精确度小于10%

- 废液处理	真空泵废液处理，废液瓶支持液位探测功能

- 成像及结果分析单元

- 成像操作原理：CCD摄像机，≥5百万像素，单色LED

- 成像分辨率≥490 dpi

- 成像通量≥40个膜条/次

- 结果分析：采用专用膜条分析软件自动进行结果分析

- 软件和系统

- 控制系统：专用应用软件的计算机，控制软件简单方便的完成仪器操作、维护、试验编程等工作

- 操作系统：Windows 8专业版，64位

- 与计算机的通信：USB2.0

- LIS功能：支持LIS双向通讯

（三）、配置要求

| 主机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 用于完成膜条检测试验的仪器主体部分。 | 台 | 1 |
| 控制端 |  |  |  |
| 一体式计算机（含键盘、鼠标） | 用于主机的控制操作 | 台 | 1 |
| 配件 |  |  |  |
| 1.UPS | 断电情况下的仪器应急供电 | 台 | 1 |
| 2.主电源电缆 | 用于电源连接 | 根 | 2 |
| 3.USB电缆 | 用于仪器与计算机的通信连接 | 根 | 2 |
| 4.手持式条码扫描器 | 用于样本条形码扫描录入 | 个 | 1 |
| 5.系统液瓶托架 | 用于探测系统清洗液的液位 | 250ml/个 | 1 |
| 6.系统液瓶 | 用于盛装系统清洗液 | 1L/个 | 1 |
| 7.带有连接头的管路 | 用于连接吸液泵，分配试剂 | 条 | 8 |
| 8.系统清洗液吸液管 | 用于连接系统清洗液瓶与其分液泵 | 个 | 1 |
| 9.灌注池 | 用于废液中转 | 个 | 1 |
| 10.废液瓶 | 用于收集废液 | 4L/个 | 1 |
| 11.试剂托盘 | 用于放置试剂瓶 | 个 | 1 |
| 12.试剂瓶 | 用于试剂盛装 | 100ml/个 | 5 |
| 13.试剂瓶 | 用于试剂盛装 | 250ml/个 | 2 |
| 14.试剂瓶 | 用于试剂盛装 | 500ml/个 | 1 |
| 15.样本架 | 用于放置样本管 | 44位置/个 | 1 |
| 16.蠕动泵校准适配器 | 用于蠕动泵的自动校准 | 个 | 1 |
| 17.摄像机校准模板 | 用于成像机构校准 | 个 | 1 |
| 耗材 |  |  |  |
| 1.清洗液 | 用于保养过程中管路清洗。 | 100ml/瓶 | 1 |
| 2.温育槽 | 用于承载膜条进行实验。 | 个 | 3 |
| 文档资料 |  |  |  |
| 1.使用手册 | 使用手册。 | 册 | 1 |
| 2.产品验收清单 | 验收清单。 | 份 | 3 |
| 3.产品质检合格证 | 质检合格证。 | 份 | 1 |

（四）、其他商务要求

★1、保修期及维修：整机保修≥5年。自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

包7：细胞离心涂片机 1台 总预算9.8万元

（一）基本要求

1、名称：细胞离心涂片机

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于细胞涂片样本的离心分离。

（二）主要技术要求(达到或优于)

2.1、基本参数：

- 12个离心漏斗位

- 离心头独立的密封盖+机罩，整个系统双层封闭系统

- 内置电池

- 意外断电时，可手动紧急打开顶盖

2.2、程序设置：

- 共可存储23套程序

- 外拉式程序卡可记录9个常用程序

- 转速范围：200-2000 rpm，以10rpm递进

- 3档加速：低、中、高，适用于不同样本

- 离心时间1-99分钟可调

2.3、安全性

- 整个离心头可高压高温（121℃）消毒

- 初次接通电源，须打开外盖再关上，才能运行仪器，防止误开启功能

- 新设计的机盖锁定装置，仪器运行时机盖自动锁定，运行结束自动解锁

- 安全报警提示仪器失衡、超速、机盖未锁等异常现象

- 处理完毕后，仪器每分钟发出一次报警提示

2.4、延展性配置：

- 离心漏斗有6种可供选择，一次性（单孔、双孔）EZ漏斗（单孔、双孔、6ml单孔大漏斗）、重复使用性TPX单孔

- 不锈钢离心漏斗夹可单独取出，进行清洗和高温高压消毒

- 可选配厂家原装配套的细胞块制备系统

- 可选配8孔玻片制备系统，一次离心最多可完成96种不同样本的制备

- 针对不同样本的3种细胞收集液，可去芜存菁，提高样本的富集率

（三）、配置要求

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 密封离心头 | 1 |
| 3 | 文件光盘 | 1 |
| 4 | EMC声明 | 1 |
| 5 | 安装指南 | 1 |
| 6 | WEEE文件 | 1 |
| 7 | 操作指南 | 1 |
| 8 | 紧急打开工具 | 1 |
| 9 | 危害物质声明 | 1 |
| 10 | 标准操作流程图 | 1 |
| 11 | 国标电源线 | 1 |
| 12 | 记号笔 | 1 |
| 13 | 漏斗夹初级套装 | 1 |

（四）、其他商务要求

★1、保修期及维修：整机全保≥5年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

包8：低速离心机 4台 总预算2.8万元

（一）基本要求

1、名称：低速离心机

2、数量：4台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于实验室样本的离心操作。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、全金属机箱，电子门锁，开盖自动停机；

2、交流变频电机，配有高精度测速系统；

3、LED数码管显示；

4、转速和离心力能同步显示；

5、具有快速停机选择；

6、最高转速：≥5000r/min;

7、转速偏差：±2.5%；

8、定时时间：1-99min；

（三）、配置要求

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 离心机 | 1台 |
| 2 | 水平转子-吊篮（采血管*40支） | 4组 |
| 3 | 电源线 | 1条 |
| 4 | 合格证/保修卡/说明书等 | 1套 |

（四）、其他商务要求

★1、保修期及维修：整机保修≥3年。自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

（五）、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由中标方承担。

6、中标方须提供有资质的计量检定机构出具的检定合格证书作为验收依据。