项目需求书

一、项目概况

1、本项目硬化面积为2920㎡，总预算为28万，项目内容如下：回填石粉及混凝土垫层厚度为10cm、混凝土强度等级:C30；安砌侧(平、缘)石规格为花岗岩侧石250*150*600，基础、垫层厚度:C15混凝土垫层。

2、此地块有约1594.92㎡尚未完善相关用地手续（详见附件），为避免产生违法用地的情况，此区域暂不能进行硬化施工，待用地性质变更为建设用地后再改造。本次先整体调研招标，招标到位后分步施工，剔除1594.92 ㎡尚未完善相关用地手续外（简单回填石粉进行平整），其他1325.08㎡先进行硬化，按实际硬化的面积据实结算。

二、施工方案

1、工期要求：计划工期为15天，进场施工时间接到业主口头通知为准。

2、质量要求：符合国家和行业现行质量验收标准，一次性验收合格。质保期为一年。

3、安全文明要求：争创“安全文明工地”。

4、环保要求：“两不破坏”——不破坏景观、不破坏生态；“三不污染”——不造成水质污染、不造成空气污染、不造成噪音污染。

三、其他要求

1、本工程的总预算为28万，投标报价采用综合总价包干，措施项目费总价包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工等方式。

2、投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

3、投标人应到现场踏勘以充分了解项目内容的实际情况，安装位置等情况，或其他限制足以影响承包价的情况，以确保项目顺利进行。

- 四、投标人资格：

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.具备市政公用工程施工总承包三级或以上资质（提供相应证明文件）。

3.本项目不接受联合体投标。

- 五、项目报价清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011705001002 | 机械台班费 | 1.机械设备名称:挖掘机、炮机 | 台班 | 2 |  |  |
| 2 | 010103001001 | 回填石粉 | 1.厚度:10cm 2.填方材料品种:石粉 3.填方粒径要求:综合 4.填方来源、运距:综合 | ㎡ | 2920 |  |  |
| 3 | 010501001001 | 混凝土垫层 | - 厚度:10cm 2.混凝土强度等级:C30 | ㎡ | 2920 |  |  |
| 4 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:花岗岩侧石250*150*600 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C15混凝土垫层 | m | 72.1 |  |  |
| 5 | 040804001001 | 预埋电缆套管 | 1.名称:停车场闸机、路灯预埋套管 2.材质:PVC 3.规格:DN25 4.接地要求:暗埋 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 税金 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

★★注：包含但不限于以上清单内容，数量仅供参考，需要自行进行现场勘察核对。