| 用 户 需 求 序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 详细需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活检组织玻片贮存柜 | 403*478*2000mm | 个 | 4 | - 90抽（15节，每节6抽，每抽可存放切片900张）。柜体采用1.0mm冷轧钢板；玻片专用抽ABS滑道，内置暗锁，带防滑功能；拉手：采用ABS镀铬，抽屉内由ABS玻片专用分隔条便于存档。柜体表面：脱脂除油、表调、锌系磷化、纯化 ，粉末喷涂 。插槽：金属开模专用插槽。标签槽：一体化冲压成型。 |
| 2 | 活检组织蜡块贮存柜 | 450*478*2150mm | 个 | 10 | 柜体采用国产优质1.0mm冷轧钢板，抽屉：蜡块专用抽；拉手：塑料暗拉手。表面脱脂除油、表调、锌系磷化、纯化，粉末喷涂 。插槽：金属开模专用插槽。标签槽：一体化冲压成型。整体为组合式，每组可存放蜡块约12000块。抽屉内使用标准包埋盒存放设计。 |